【第一章 设计依据】

4.1.设计依据：

4.1.1、现行的有关设计规范和标准

《建筑结构可靠度设计统一标准》           GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》（2012年版）          GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》                   GB50010-2010

《建筑工程抗震设防分类标准》             GB50223-2008

《建筑抗震设计规范》                     GB50011-2010

《建筑地基基础设计规范》                 GB50007-2011

《高层建筑混凝土结构技术规程》           JGJ 3-2010

《地下工程防水技术规范》                 GB50108-2008

《建筑桩基技术规范》                     JGJ94-2008

《建筑地基基础设计规范》                 DB 33/1001-2003  J 10252-2003

4.1.2、项目结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g ， 设计地震分组为第一组，丙类建筑,，地震作用采用振型分解反应谱法，考虑耦联作用，结构阻尼比0.05，地震影响系数最大值采用0.08，场地类别为Ⅲ类，特征周期为0.54s。结构安全等级为二级。

4.1.3、基本风压按《建筑结构荷载规范》提供的50年重现期风压值0.45KN/m2采用，风荷载标准值按规范方法计算。地面粗糙度类别为C类，基本雪压0.40kN/m2。

4.1.4、地下室使用功能为汽车库、设备机房及库房。

4.1.5、本地区的区域地质构造稳定性较好、地震水平为中等偏下，属基本稳定地区，地势开阔，未发现有影响工程稳定性的不良地质作用，地内各层地基土层位稳定，土质均匀，适宜本工程建设。由于本场地地下水位很浅，且其上的土长年处于毛细带和雨水渗滤的影响，致使地下水中的盐类成分和含量分布与土中相似，经综合判定，地下水位以上的土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具有微腐蚀性。潜水最高水位为2.63m（85国家高程基准，下同），近3~5年最高潜水位为2.50m，最低水位为-0.21m。地下水年变幅为1~2m。。在进行地下室抗浮设计验算时，根据场地水文地质条件和地形地貌，建议按拟建场地设计室外地坪标高以下0.5m取值，作为抗浮设计水位标高。

4.1.6、根据使用功能和建筑设计要求，主要使用荷载标准值按《建筑结构荷载规范》取用，罗列如下：

不上人屋面                        0.5kN/m2

上人屋面(覆土另计)                2.0kN/m2

厨房(回填另计)                    2.0kN/m2

卫生间                            2.5kN/m2

走廊、门厅                        2.5kN/m2

商业                              3.5kN/m2

楼梯/消防楼梯                	     3.5kN/m2

办公                              2.0kN/m2

阳台						            2.5kN/m2

地下汽车库、自行车库               2.5～4.0KN/m2

通风机房、电梯机房                 7.0KN/m2

设备用房按有关工种提供资料设计。

【第二章 结构概况及选型】

4.2.结构选型：

4.2.1、本工程包括4栋25层的高层办公楼、2栋18层的高层办公楼以及周围配套单层商铺。6幢高层办公楼的主体结构体系为部分框支剪力墙结构,其中25层高层（约83米）的底部加强部位剪力墙抗震等级为一级，框支框架抗震等级为一级，非底部加强部位剪力墙抗震等级为二级；18层高层（约59米）的底部加强部位剪力墙抗震等级为二级，框支框架抗震等级为二级，非底部加强部位剪力墙抗震等级为三级; 单层商铺为框架结构,框架抗震等级三级。汽车库地下室：为地下四层，埋深18.2米，顶板覆土厚度1.5米，采用框架结构，地下一层抗震等级在主楼周边两跨以内同上部结构，地下二层及以下逐层降低一级但不小于四级；在主楼周边两跨以外为四级框架。地下室顶板在设计时作为塔楼嵌固层考虑。6#8#为板式25层高层，楼板及楼梯采用装配式结构，此两栋楼其余部分及其他单体均为现浇钢筋混凝土结构。

4.2.2、办公楼和单层商铺在地面以上设抗震缝断开，地下室连成整体。

4.2.3、地下室三层及地下四层为人防区。

4.2.4、地下室顶板结构设计考虑局部消防荷载和景观覆土荷载。

【第三章 基础】

4.3.基础

根据江苏省纺织工业设计研究院有限公司的《苏州华贸中心（B区）岩土工程详细勘察报告》( 2017年10月)和本项目的荷载情况，主楼采用后注浆工艺钻孔灌注桩，桩端持力层为10号粉质粘土夹粉土；车库地下室也采用钻孔灌注桩，桩端持力层为9-2层粉土夹粉质粘土。由于地下室超长，地下室设多条施工后浇带，以解决结构过长带来的不利影响，同时施工图时对地下室底板、外墙、顶板的混凝土要求添加微膨胀纤维抗裂剂。

4.3.1．土层特性

根据野外钻探编录资料，按国家行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），并结合本地区的建筑经验，确定各地基土层桩周土摩擦力标准值qsik、桩端土承载力标准值qpk，详见表1。

表1  地桩基设计参数表

| 层 号 | 土层名称 | 桩基设计参数建议标准值（kPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桩周土极限侧阻力 |  | 桩端土极限端阻力 |  | 抗拔系数 |
|  |  | 预制桩 | 钻孔灌注桩 | 预制桩 | 钻孔灌注桩 |  |
|  |  | qsik |  | qpk |  | λi |
| 2 | 粘土 | 60 | 56 | / | / | 0.75 |
| 3 | 粉质粘土 | 52 | 48 | / | / | 0.72 |
| 4-2 | 粉土夹粉质粘土 | 60 | 55 | / | / | 0.65 |
| 5 | 粉质粘土夹粉土 | 45 | 38 | / | / | 0.70 |
| 6-1 | 粘土 | 70 | 66 | 2700 | / | 0.75 |
| 6-2 | 粉质粘土 | 62 | 60 | 2000 | / | 0.73 |
| 7 | 粉土夹粉砂 | 75 | 65 | 3500 | / | 0.65 |
| 8 | 粉质粘土 | 52 | 48 | 1800 | 450 | 0.72 |
| 9-1 | 粉质粘土 | 64 | 58 | 3000 | 800 | 0.73 |
| 9-2 | 粉土夹粉质粘土 | 70 | 62 | 3000 | 800 | 0.65 |
| 9-3 | 粉质粘土 | 63 | 58 | 3300 | 750 | 0.73 |
| 10 | 粉质粘土夹粉土 | 55 | 50 | 3600 | 750 | 0.71 |

4.3.2．基础设计

本工程地基基础设计等级为甲级，采用钻孔灌注桩，桩基设计等级为甲级。

高层办公楼采用直径700后注浆工艺钻孔灌注桩，单桩竖向承载力特征值为4400KN，桩长47米左右。地下室底板顶设计标高-17.400，底板厚度800mm，承台厚度为2000~2500。

地下车库采用采用直径600钻孔灌注桩，单桩竖向承载力特征值为2000KN，单桩抗拔承载力为1550KN，桩长36米左右。地下室底板顶设计标高-10.700，底板厚度800mm，承台厚度为1500~2500。

【第四章 材料】

4.4.主要材料

1．混凝土： C30~C55。地下室混凝土抗渗等级P6~P8。

基础垫层采用C15素砼。

2．钢筋：采用HRB400级钢筋。

3．钢材：采用Q235和Q345钢

4．焊条：采用E43xx, E50xx型

5．墙体：填充墙采用砂加气砌块。

6. 砂浆：采用预拌砂浆，强度等级为M5。

【第五章 简要计算方法及结果】

1．本次设计计算主要采用YJK1.8.2.2。

2．各上部结构计算结果见下表，各项指标均满足规范要求。

存在转换层和局部穿层柱二项竖向不规则,属于超限高层，但不存在严重超限情况。